TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I.  ACTIVIDADES DE OTROS METALES Y PLÁSTICOS

NOMBRE: __________________________________ Nº:____ CURSO: _____

- Cita 2 ventajas y 2 inconvenientes de un metal no ferroso con relación a un acero

- Cita los metales no ferrosos pesados más utilizados. Misma cuestión para los ligeros

- Cita las propiedades más importantes del cobre

- ¿Qué es un bronce? ¿Y un latón?. Cita varias aplicaciones y propiedades de cada uno.

- Cita las propiedades y las aplicaciones del estaño más importantes

- Misma cuestión para el plomo, cinc, cromo, níquel, tungsteno, cobalto, titanio y aluminio

- Ordena de mayor a menor los metales vistos en cuanto a: densidad, resistencia mecánica, resistividad eléctrica, punto de fusión

- Explica lo que es: galvanizado,  metal duro, alnico, bronce especial

- Averigua de qué aleaciones son las monedas de 2, 1, 0,5, 0,20, 0,10, 0,05, 0,02, 0,01 €

- Indica de qué metal o aleación sería más apropiado hacer: escultura, campana, canalón, tubería, metal de aportación de soldadura blanda, filamento de lámpara, base de sartén, bicicleta, plaquita de metal duro o widia

- Cita al menos 6 propiedades generales de los plásticos

- Explica qué es un polímero y las 2 condiciones que debe cumplir

- Cita los 5 elementos básicos de un plástico

- Explica lo que es un homopolímero y lo que es un copolímero

- Explica al menos 4 propiedades que puede mejorar un aditivo al añadirlo a un polímero

- Cita al menos 3 características de un termoplástico y 3 de un termoestable

- Clasifica los siguientes plásticos en termoplásticos y termoestables, indicando su nombre completo: ABS, PS, PF, PU, PP, PC

- Cita al menos 2 propiedades y 2 aplicaciones de los siguientes plásticos: PVC, PE, PMMA, MF, POLIURETANO, EP, PS, PP

- Explica con tus palabras los procesos de fabricación de productos plásticos más utilizados

- Indica por qué proceso harías los siguientes objetos de plástico: huevera, bolsa, botella, lámina o transparencia para retroproyector, casco de seguridad, tubo de sección “complicada”, bidón, pelota, huevera

- Comenta a qué tipo de plástico corresponden los números que figuran en los objetos de plástico y qué misión tienen dichos números